附件

波形分析设备参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0002进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的所有技术参数要求。具体如下：

1.1波形分析设备主机

1.1.1、显示：不小于8.5 英寸彩色触摸屏；

1.1.2、带宽：≥350 MHz (最大可升级到1GHz)；

1.1.3、模拟通道数：≥4通道；

1.1.4、最大采样率≥: 5 GSa/s；

1.1.5、标准存储深度：≥4 Mpts；

1.1.6、波形捕获率：≥1,000,000 波形/秒；

1.1.7、垂直分辨率：≥8位（高分辨率模式下12bit）；

1.1.8、垂直灵敏度：1 MΩ/50Ω：1 mV/div ~ 5 V/div；

1.1.9、垂直增益精度：≤±2%满量程；

1.1.10、直流垂直偏置精度： ≤± 0.1 格± 2mV ± 偏置设置值的1%；

1.1.11、通道间隔离度：> 100：1；

1.1.12、时基范围： 1 ns/ 格至50 s/格；

1.1.13、时基延时范围：触发前 大于1屏幕宽度或250μs，触发后 1至500s；

1.1.14、时基精度：≤±2.1 ppm；

1.1.15、时间精度(使用游标)：± (时基精度x读数) ± (0.0016 x屏幕宽度) ± 100 ps；

1.1.16、本底噪声：72 µV @（1 mV / div，1 GHz，高分辨率模式下）；

1.1.17、仪器控制：含控制软件 ；

1.1.18、20 MHz任意波形发生器：选件；

1.1.19、内置硬件计数器：≥8位 ；

1.1.20、内置数字电压表：≥3位；

1.1.21、标配特色功能：分段存储、区域触发、FFT、内置培训信号与演示等；

1.1.22、其他选配功能：频率响应测试、串行协议分析等等；

1.1.22、连接能力：标配 : 1个USB 2.0高速设备端口；两个USB 2.0高速主机端口

选件 : GPIB 、LAN、视频；

1.1.23、标配探头：N2843A 500 MHz 10:1 无源探头 X 4。

1.2交流/直流电流探头

1.2.1、带宽：直流至 100 kHz(-3 dB)；

1.2.2、电流量程：100 mV/A:100 mA至10A峰值；10 mV/A:1至100A峰值；

1.2.3、输出信号：1000 mV 最高峰值；

1.2.4、量程：100 mV/A(50mA至 10A峰值)；精度：≤读数的 3%±50 mA；

1.2.5、量程：10 mV/A(500 mA至 40A峰值)；精度：≤读数的 4%±50 mA；

1.2.6、量程：10 mV/A(40A至100A峰值)；精度：(40A至100A峰值)100A时为 15% 最大值；

1.2.7、噪声：量程 10 mV/A: 480 μV；量程 100 mV/A:3 mV；

1.2.8、插入阻抗：0.01 Ω(50/60 Hz时)；

1.2.9、最高工作电压：600 Vrms CATI 或300 Vrms CAT III；

1.2.10、最高共模电压：600 Vrms CATIl 或300 Vrms CAT III；

1.2.11、相邻导体影响：<0.2 mA/A 交流；

1.2.12、导体位置影响：<0.2 mA/A 交流；

1.2.13、电池：9V碱性电池(NEDA1604A,IEC 6LR61)；

1.2.14、电池电量低：≤6.5V时绿色 LED 亮起；

1.2.15、电池续航时间：55小时(典型值)。

1.3高压差分探头

1.3.1、带宽：100 MHz；

1.3.2、对地最高输入电压：± 1000 V(CAT II)；±600 V (CAT I) )；

1.3.3、两个输入端之间的最高输入电压：±1400V(500:1)；+140V(50:1)；

1.3.4、上升时间：3.5ns；

1.3.5、衰减比：50:1/500:1；

1.3.6、CMRR:-80 dB (50/60 Hz);-50 dB (1 kHz);-50 dB (1 MHz)；

1.3.7、输入阻抗(输入端之间)：8 MQ/3.5 pF。

1.4配置

1.3.1波形分析设备主机	      1台

1.3.2 交流/直流电流探头		1个

1.3.3 高压差分探头		    1个

2、交货时间：合同签订后30天内。

3、售后服务要求：保修期壹年。

4、价格要求：

1）货物总报价不超出98000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱liukeliang@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年8月22日（周五）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年8月25日（周一）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院

2025年8月19日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0002                          货币单位：元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0002）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章