附件

防盗安全门转运装置参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0003C1进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。具体如下：

1.1需满足的要求

我院现有防盗安全门测试系统，主要由固定架体装置，电气控制装置，防闯入及软冲击装置、悬端吊重试验装置和撞击障碍物性能试验装置及启闭力装置、反复启闭试验装置、抗静扭曲试验装置8部分构成，能对防盗门样品做各项性能测试。但该试验系统缺少试验人员能独立操作的样品转运装置，无法实现样品的单人搬运和安装。

转运装置应能将水平放置的样品举升到竖直状态，并能带着样品通过宽度1.3m的狭窄通道，最后将样品精准放置到测试系统的安装位置。样品在转运过程中，转运装置不得对样品产生影响正常试验的变形及损坏。

1.2主要技术指标

- 1.2.1 转运装置应配备通用夹具，夹具能够抓取的防盗门样品应能覆盖以下参数：宽度（1000~1500）mm；高度（2000~2500）mm；厚度（90~300）mm；重量≤90kg。

- 1.2.2 装置宽度＜1.3m。

- 1.2.3 应能单人独立完成转运装置的操作。

- 1.2.4 应采用模块化、紧凑型设计，操作简便且维护便捷。

1.3配置

抓取系统：可调式吸盘组（含快拆结构）、真空泵及控制系统。

保险系统：吸盘架顶部配备钢丝绳挂钩及电动绞盘拉紧机构（双保险）。

运动系统：底盘模块（后轮转向减小转弯半径，前轮低趴设计可钻入台架底部）、举升架、翻转架（实现上下翻转）、吸盘架（可左右旋转）、电动推杆（驱动举升、上下翻转、左右旋转动作）。

控制系统：集成电气系统（含电池、操作按钮、电控箱）。

辅助部件：万向转向轮组、防盗门水平放置固定架。

2、交货时间：合同签订后30天内。

3、售后服务要求：保修期壹年。

4、价格要求：

1）货物总报价不超出70000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱lihui@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年9月2日（周三）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年9月3日（周四）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

厦门市产品质量监督检验院

2025年8月28日

报价单（参考）

报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0003C1                     货币单位：元

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0003C1）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章