附件

XM2025-XJ0021 材料表面疵病试验设备参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0021 材料表面疵病试验设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

品目1-1：气动制样机

（一）技术指标

1.最大输出压力：3吨。

2.加压方式：气动（压力根据试样大小及厚度调节）。

3.气源输入压力：0.4～0.65Mpa。

4.压力保持时间设置范围：0～999s，分辨率1s。

5.压脚盘尺寸：φ180mm。

6.上下移动行程：≤50mm。

7.操作界面彩色触摸屏不小于4.3寸。

8.电源电压：AC220V±10%；功率：100W。

（二）配置

1.气动制样机    1台

2.刀模：

2.1碎布刀模：取样尺寸(长×宽)5×5（mm）。

2.2克重刀模：取样尺寸直径112.8mm。

2.3色牢度刀模：取样尺寸(长×宽)100×40(mm)，允差±2mm。

品目1-2：标准光源箱

- 适用标准：

FZ/T 01047；ASTM D1729等。

（二）技术指标：

1.光源：

1.1 D65：2×18W。

TL84：2×18W。

F/A：4×40W。

1.2 UV：1×18W。

1.3 CWF：2×18W。

2. 色温TC：6500±200K。

3.显色指数Ra＞92。

4.符合优度Ci＜130。

5.功率：≤300W。

6.环境色要求：蒙赛无光中性灰N5～N6。

5.外形尺寸：710×530×570（mm），尺寸允差≤5mm。

6.电源：AC220V。

（三）性能要求

1.采用液显显示计时器，能对各种光源工作时间分别累加计时。

2.外壳采用高密度板喷涂处理，内壁喷涂标准无光中性灰色漆。

3.光线来自样品上方,照射于样品及样卡表面上的照度应均匀,不均匀率不超过20%,不允许有突变。

（四）配置

1.标准光源箱    1台

品目1-3：往复摩擦仪

- 适用标准：

GB/T3920、ISO105-X12、ISO105-D02、JIS K6328等。

（二）技术指标：

1.试验次数：1～9999、LED显示。

2.摩擦动程:（104±3）mm。

3.摩擦速度:60次/min。

4.摩擦压力:（9±0.2）N。

5.摩擦头:圆形：φ（16±0.1）mm；方形19mm×25.4mm各1个。

6.电源电压:AC220V，40W。

（三）性能要求

1.采用预置式LED数码管显示计数器，可任意设定试验次数。

2.摩擦平台经电镀铬防锈处理。

3.轧棍采用H62黄铜制造。

（四）配置

1.往复摩擦仪    1台

2.配备晾干架  2个。

品目1-4：色牢度烘箱

- 适用标准：

GB/T 3922；GB/T 5713、GB/T 5714； ISO105-E01/E02/E04等。

（二）技术指标

1.温度范围：室温～99.9℃  LED显示。

2.温度波动度：±1℃。

3.温度均匀度：±2℃。

4.时间控制：1～999min。

5.可放置试样架数量：4个。

6.工作室尺寸：340×260×320mm，尺寸允差≤5mm。

7.外形尺寸：620×490×500mm，尺寸允差≤5mm。

8.电源电压：AC220V，400W。

（三）性能要求

1.采用微电脑温度控制，具有PID自整定功能，能防止温度过冲。

2.工作室内壁采用304不锈钢薄板制造，防止酸、碱腐蚀。

3.具有定时功能，到设定时间后发出提示音响。

4.内置上下二层不锈钢搁板，每层可以放置2个色牢度试样架，一次试验可以同时放置4个试样架。

5.箱门具有大面积双层钢化玻璃观察视窗。

6.具有压力显示、压力保持时间设置功能。

7.采用气缸增压技术，将压强做到最大化，加大了试样可切厚度及试样尺寸，以适用多种试样制备需要。

8.快速更换刀模装置，提高工作效率。

9.具有安全防护装置，具有紧急停止按钮及防护门，确保操作安全。

（四）配置

1.色牢度烘箱    1台

品目1-5：颜色牢度试验装置

- 适用标准：

GB/T3922；GB/T18886、GB/T5713、GB/T5714； ISO105 E01/E02/E04等。

（二）技术指标：

1.不锈钢重锤：（5000±10）g，底部面积：不低于60mm×115mm。

2.夹板尺寸：不低于115×60×1.5(mm)。

3.组合试样承受压强（12.5±0.9）kPa。

（三）性能要求

1.试验装置主体采用316不锈钢制造，包含一个不锈钢架和质量5kg的重锤。

2.配套1组玻璃板或丙烯酸树脂板；1组浸渍水槽，满足40mm×100mm试验样组浸渍使用。

3.试验装置的结构应保证实验中移开重锤后试样所受的压强保持不变。

（四）配置

1.支架1个

2.重锤（5000g）1个

3.夹板1组（40片）

4.浸渍水槽1组（10个）

（五）商务要求

1、交货时间：合同签订后30天内。

2、售后服务要求：保修期不低于2年。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出26000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（六）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱linyuanhong@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年10月21日（周二）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月22日（周三）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。如出现报价相同情况，将限时给予相同报价的供应商二次报价机会，最终报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报气动制样机为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院

2025年10月16日

报价单（参考）

报价人名称：                       项目编号∶XM2025-XJ0021 材料表面疵病试验设备         货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0021 材料表面疵病试验设备）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

报价时间：