附件
香品烟尘采样测量装置参数要求

各位供应商： 

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0029进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
一、项目内容
1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。

2、设备需求清单

	序号
	名    称
	单位
	数量

	1
	香品烟尘采样测量装置
	套
	1


3、产品技术要求

（一）技术要求
1、香品烟尘采样测量装置     1套

1.1适用标准：满足GB/T 28015-2011，QB/T 1692.4-2023等标准测试要求。

1.2技术指标

（一）烟尘采样性能指标

1.构造：由隔膜真空泵、流量计、烟尘采集筒、挡板、样品放置架、采样头等主要部件构成。

2.流量计流量范围：1～10L/min。

3.流量计流量误差：≤±5%  。

4.负载能力：＞6000Pa 。

5.流量稳定性：≤±5%  。

6.工作温度：0～40℃。

7.工作噪音：＜45dB。

8.工作电源：220V交流。

9.采样头内径30mm±1mm。

10.超细玻璃纤维滤纸，直径40mm、微孔0.3μm。

（二）工作台结构要求

1.钢架：40mm×60mm×1.5mm厚，表面高压静电粉末喷涂防腐蚀环氧树脂，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷。

2.面板：采用≥12.5mm厚双面膜实芯理化板,边缘加厚至2.5mm，表面无耐龟裂和明显划痕、色差。

3.柜体采用15mm厚度优于E1级中纤板，门板采用18mm厚度优于E1级中纤板，断面经PVC封边处理，五金采用优质液压铰链及三节静音轨道。

4.线盒插座采用钢制线盒，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，配五孔插座（含电线）。

5.头型支撑架1700mm×400mm×2000mm，采用全钢材质，单层承重200kg以上，底部铺设5mmPVC板。

6.规格尺寸：3000mm×750mm×800mm、5200mm×750mm×800mm、1500mm×750mm×800mm、3200mm×750mm×600mm、2250mm×1500mm×800mm×2，允许偏差不大于5mm。

（三）供气要求

无油型空气压缩系统，额定排气压力0.6MPa以上，公称容积流量＞80L/min，功率＞1kW，转速＞2000转/min，储气容积≥28L。

1.3配置

烟尘采样仪主机1套

无油空气压缩机1台

超细玻璃纤维滤纸（直径40mm、微孔0.3μm）6盒

变色硅胶，不低于AR级，500g/瓶×2瓶

工作台5个，22套线盒插座

头型支撑架1个。

（二）商务要求
1、交货时间：合同签订后60天内。

2、售后服务要求：保修期不低于1年。
3、价格要求：

1）货物总报价不超出38000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱linyuanhong@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。
2、报价单必须在2025年11月25日17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年11月26日8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报香品烟尘采样测量装置为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院
2025年11月20日

报价单（参考）
报价人名称：                          项目编号∶XM2025-XJ0029                     货币单位：元
	合同包
	货物名称
	品牌及规格型号
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                                            小写：               

	所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0029）所有技术参数要求。


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：

联系人方式：

                                                                         报价人盖章

报价时间：

