附件

LED中心办公网WIFI覆盖和综合布线参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2026-XJ0001C1进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的转运装置必须为全新出厂的、质量合格的产品，应符合买方所确定的所有技术参数要求。

2、设备需求清单

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶AP | 8 | 含税和安装培训 |
| 2 | 无线控制器 | 1 |  |
| 3 | 8口POE交换机 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 2 |  |
| 5 | 超五类非屏蔽配线架 | 3 |  |
| 6 | 理线架 | 7 |  |
| 7 | 1米超五类跳线 | 32 |  |
| 8 | 2米超五类跳线 | 50 |  |
| 9 | 超五类模块 | 57 |  |
| 10 | 网络面版 | 57 |  |
| 11 | 六类网线 | 2 |  |
| 12 | 超五类网线 | 11 |  |
| 13 | 水晶头 | 1 |  |
| 14 | PVC管材 | 500 |  |
| 15 | 实施服务 | 1 |  |

3、产品技术要求

品目1：吸顶AP

- 主要技术指标：

吸顶AP,直径180mm,高35mm,上行1个千兆电口,支持802.11ax,2+2双频,整机速率2.975Gbps,最大发射功率23dBm,最大功耗9.4W,智能天线,推荐用户数100个，推荐并发用户数28个(8M每终端),覆盖半径20m。

品目2：无线控制器

- 主要技术指标：

带机量300台,出口带宽2G,2*GE(WAN口),8*GE(LAN口),Mac地址表:2K,自然散热,机架款,支持AC功能,最大可管理64个AP,支持EasyWeb功能。

品目3：8口POE交换机

- 主要技术指标：

千兆无管理POE交换机,包转发率13.39Mpps,交换容量18Gbps,9个千兆电,MAC:2K,桌面式,塑料外壳,不支持挂耳,输出功率124W,国标交流适配器。

品目4：交换机

- 主要技术指标：

千兆web管理交换机,包转发率92Mpps,交换容量396Gbps,24个千兆电口,2个2.5G 光口，VLAN:32,MAC:8K,,1U标准机架款,金属外壳,,挂耳默认自带。

品目5：超五类非屏蔽配线架

- 主要技术指标：

1.接点阻抗：≤20mΩ；

2.安装高度：1U（24口）；

3.铁板材质：冷轧板；

4.厚度： 1.6mm；

5.铁板颜色：黑色烤漆；

6.端接寿命：≥250次，拔插寿命：≥750次；

7.塑材防火等级：符合UL 94V-0标准；

8.结构：一体式设计，单个端口不可拆装；

9.产品符合超五类非屏蔽信道标准。

品目6：理线架

- 主要技术指标：

1.材质：防静电喷塑，优质冷轧钢板；

2.颜色：黑色烤漆理线架，1U安装高度19标准理线架，12档24口；

3.结构：独特的穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用，可配合任何一种标准机柜扣上挡板设计，看不到理线架内部穿插的线缆，外观整洁有序，梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕, 有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。

品目7：1米超五类跳线

- 主要技术指标：

1.执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 D级、ANSI/TIA-568.2-D Cat5e；

2.插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试，七种颜色供选择；

3.导体：多股绞合铜软导体  ；

4.线规：24AWG；

5.水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻；

6.支持带宽：100MHz；

7.插头接插次数：≥1000次；

8.工作温度: -10°C ~ +60°C；

9.长度：1M；

10.为保证铜缆链路的可靠性、兼容性以及售后维护的统一，网络跳线必须与双绞线同一品牌；

11.产品符合ISO/IEC 11801-1标准信道测试。

品目8：2米超五类跳线

- 主要技术指标：

1.执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 D级、ANSI/TIA-568.2-D Cat5e；

2.插头工艺：插头保护装置全透明设计，与水晶头及线缆完美结合、高雅耐看；尾部高韧性长柄支撑、有效缓解跳线在使用过程中的悬挂疲劳，提高使用寿命；免高温注塑工艺，有效改善传输性能；原厂成型测试，七种颜色供选择；

3.导体：多股绞合铜软导体  ；

4.线规：24AWG；

5.水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻；

6.支持带宽：100MHz；

7.插头接插次数：≥1000次；

8.工作温度   : -10°C ~ +60°C；

9.长度：2M；

10.为保证铜缆链路的可靠性、兼容性以及售后维护的统一，网络跳线必须与双绞线同一品牌；

11.产品符合ISO/IEC 11801-1标准信道测试。

品目9：超五类模块

- 主要技术指标：

1.适用于ISO/IEC 11801 D级和ANSI/TIA-568.2-D Cat 5e级屏蔽链路应用，PCB板采用优化补偿设计方案，余量性能指标更高，免打线端接，方便快捷，外壳360°整体屏蔽，能有效防止电磁干扰（EMI），具有优良的电磁兼容性；模块正面凹版雕刻品牌LOGO；

2.IDC卡线线规：22-26AWG；

3.线序：支持T568A和T568B两种线序色标；

4.金针：表面镀金50μ，确保触点电气性能稳定；

5.屏蔽结构：360°全屏蔽；

6.屏蔽外壳材质：镀镍锌合金；

7.插拔寿命：1000次以上；

8.导线端接次数：≥250次；

9.使用温度：-40°C～70°C。

品目10：网络面版

- 主要技术指标：

1.外形尺寸：86 X 86 MM；

2.面板材质：ABS工程塑料，结实耐用，所有塑料材料符合UL 94-V0；

3.设计：面板表面带有图形式标签设计，便于识别数据与语音端口。面板上配备有机玻璃标签框，以求在对标签具有良好保护的同时，便于更换标签；

4.安装用途：双口，可安装超五类、六类（非屏蔽及屏蔽均可）信息模块，并兼容光纤模块，可安装LC等光纤模块。

品目11：六类网线

- 主要技术指标：

1.线规：23AWG，99.99%无氧铜；

2.铜芯直径：0.57±0.02mm；

3.护套：阻燃PVC；

4.绝缘材质：HDPE；

5.产品满足：YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准，通过布线标准4连接点测试，并具有充裕的NEXT余量；

6.结构：线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线；

7.性能：提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T；支持POE供电、满足WIFI、安防监控、LED照明、传感等物联网应用；

8.产品符合六类非屏蔽信道标准；

9.符合CE和ROHS标准要求。

品目12：超五类网线

- 主要技术指标：

1.线规：24AWG

2.铜芯直径：0.5±0.02mm；

3.线径：5.1±0.2mm；

4.护套：阻燃PVC；

5.绝缘材质：HDPE；

6.支持带宽：100MHz，绝缘电阻：>5000MΩ·km；

7.产品符合超五类非屏蔽信道标准。

品目13：水晶头

- 主要技术指标：

1.产品符合：YD/T 926.3、IEC60603、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801；

2.采用高密度聚乙烯，金针采用三叉簧片设计，传输性能更好，更稳定；

3.符合T568A和T568B线序，结构：8P8C；

4.金片：三叉铜合金表面镀金；

5.塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2；

6.适用芯线直径：0.96mm~1.02mm；

7.插拔次数：≥1000次；

8.拉力测试：≥20N；

9.介质耐电压：1000VAC/60S；

10.工作环境温度：-10℃～+60℃。

品目14：PVC管材

- 主要技术指标：

1.执行标准：产品执行中国建筑工业行业标准JG 3050《建筑用绝缘电工套管及配件》；

2.壁厚≥1.1MM；

3.材质：管体主要材质为聚氯乙烯 (PVC)。

品目15：实施服务

- 主要技术指标：

实施要求：

1、从二楼机房拉3根线下来一楼窗口，其中2根（1根做无线AP、1根电话线6类网线做为电话用）、1 根做为网络备用线。

2、二楼4个会议室各安装1个无线AP、1根有线，公共过道增加3个无线AP，每间办公室增加2根有线做为备用（5间办公室共10根有线），每个工位安装一条超五类网线，千兆交换机2台，所有的线都从机房输出不得中间转接。

3、二楼电话线用旧的网络线不变。

（二）商务要求

1、交货时间：合同签订后30天内。

2、售后服务要求：

2.1保修期不低于1年.

2.2在质保期内因设备质量问题导致不能正常使用，均由生产厂家或中标供应商负责调试维修。供货商承担免费为用户提供设备版本软件升级服务。

2.3设备安装调试等全部技术服务由设备生产厂家或中标供应商直接负责。接到用户技术服务要求后，2 小时内做出响应，1天内派工程师到达现场服务。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出30000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

★（三）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱zhengjing@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2026年5月15日17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2026年5月18日8点30分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报交换机为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院

2026年5月7日

报价单（参考）

报价人名称：                    项目编号∶XM2026-XJ0001C1                    货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2026-XJ0001C1）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

联系人：

联系人方式：

报价人盖章

报价时间：